PLCFiddle este un editor Ladder Logic care rulează în browser. Include operații logice, matematice, timere și countere. Are capacități de simulare, putând fi declarate variabile booleene și numerice care pot fi ajustate sau observate pe parcursul simulării, și accesate în program pe baza numelor lor. Legăturile, contactele și coil-urile din program sunt evidențiate când sunt active, pentru feedback vizual.

Fereastra conține un tab cu editor-ul propriu-zis, unde se pot adăuga ramuri, contacte, coil-uri, timere etc. Elementele sunt ”snapped to grid” și au atașate input-uri text unde se poate scrie identificatorul variabilei corespunzătoare.

În stânga se găsește un meniu unde se definesc variabile (bool sau number) dar și câmpurile timer-elor și counter-elor, ele fiind reprezentate mai minimalist în diagrama (doar numele tipului de timer/counter și un input pentru ”variabila” în care sunt stocate restul câmpurilor.

Deasupra editorului se află un alt meniu, de unde se pot insera prin ”drag and drop” elemente în diagrama Ladder, grupate pe categoriile Contacts, Coils, Math, Compare, Time/Count și Other.

Studio 5000 Logix Emulate adaugă un grad de realism prin introducerea unor componente generice dar configurabile care reflectă module reale de PLC. Adresele de memorie care corespund acestor module sunt folosite în locul variabilelor. În plus, oferă capabilități de debugging mai detaliat, introducând breakpoint-uri și viteză ajustabilă de simulare.

Aplicația prezintă inițial o fereastră unde pot fi adăugate și configurate modulele PLC-ului simulat. Modulele suportate sunt Emulate 5570 Controller, Emulate 5570 OTS Controller, Emulate 5570 SIM Controller și 1789-SIM 32 Point Input/Output Simulator. Șasiul ofera 17 slot-uri pentru module. Modulul I/O Simulator include 32 input-uri și 32 output-uri digitale simulate, din care input-urile pot fi activate prin click-uri și output-urile prin programare.

În freastra principală se găsește într-o poziție centrală editorul Ladder Logic, de unde pot fi accesate intrările și ieșirile prin adresele lor.

Într-un meniu din stânga programului se găsește structura proiectului, de unde pot fi accesate rutinele programate, configurațiile controller-ului și setările simulării (viteză de simulare, log level și path)

NSLadder oferă mai multă flexibilitate, având un Mock-Up Editor, unde pot fi create elemente cu aspect vizual unic (inserând imagini) și proprietăți fizice și comportamente configurabile, pentru a asambla simulări 2D mai variate și interactive decât casete de text în care se schimbă valorile. Elementelor le corespund adrese de memorie definite într-un tabel, care pot fi accesate în program.

În meniul din stânga ecranului se găsește un tabel unde pot fi configurate variabile de intrare, ieșire și memorie, cu nume unice, prin intermediul cărora pot fi accesate în program. Variabilelor le pot fi asociate descrieri text, și adresele pin-ilor unui microcontroller Arduino Nano simulat în aplicație, pe care se pot vedea stări ON/OFF prin observarea LED-urilor.

În tab-ul central, în afară de editorul Ladder Logic, se mai poate accesa și editorul Mock-Up-ului simulat. Acolo se pot adăuga elemente cărora le corespund variabile din tabel. Elementelor li se pot modifica poziția, dimensiunile, viteza de translație și/sau redimensionare la îndeplinirea unei condiții logice definite și se poate atașa o imagine a cărei culori pot fi modificate în funcție de condiții. De asemenea, elementele pot să fie sensibile la coliziuni, sau să fie doar decorative.

OpenPLC Editor respectă standardul industrial IEC 61131-3 și împreună cu OpenPLC Runtime permite compilarea programelor și încărcarea lor pe microcontrollere și chiar PLC-uri, și monitorizarea execuției lor. În afară de Ladder Logic, mai suportă și limbajele Function Block Diagram, Stuctured Text, Instruction List și Sequential Function Chart.

După crearea unui proiect de tip Ladder Logic, aplicația prezintă inițial un tabel unde pot fi definite variabile (nume, tip de date, adresă, valoare inițială, descriere etc). Sub tabel se găsește editorul Ladder Logic.

În dreapta se găsește un meniu Library de unde pot fi adăugate elemente, și un debugger unde se afișează grafic evoluția în timp a variabilelor.

În partea de jos a ecranului se află o consolă și un tab cu log-uri generate pe parcursul execuției programului.

Programele scrise pot fi încărcate pe un microcontroller real de tip Arduino, ESP, STM etc prin intermediul port-ului USB, sau la un program de separat de simulare. Comunicarea se poate realiza și în mod serial prin ModBus.